1.1 Descripción de la Empresa Contratante

La empresa contratante es SolarGrid Analytics S.A.S., una compañía ficticia del sector energético dedicada a la identificación, evaluación y estructuración de proyectos de generación eléctrica con fuentes no convencionales de energía renovable, especialmente energía solar fotovoltaica. La empresa busca expandir su portafolio mediante el desarrollo de una granja solar de gran escala en Colombia, pero actualmente enfrenta una limitación crítica: no cuenta con un modelo integrado que le permita determinar, con sustento técnico y económico, cuál es la ubicación más rentable y viable para su instalación.

El problema se ubica dentro del proceso de planeación y formulación de proyectos energéticos, específicamente en la fase de selección óptima de sitio. Esta etapa resulta determinante porque condiciona la productividad esperada del sistema, el costo de conexión a la red, la facilidad logística, el cumplimiento ambiental y, en consecuencia, la rentabilidad global del proyecto. Hasta el momento, la empresa ha basado su análisis principalmente en variables aisladas, como radiación solar promedio y disponibilidad aparente de terreno, lo que genera un riesgo elevado de tomar decisiones subóptimas al no considerar de manera simultánea factores como pendiente del terreno, distancia a subestaciones, restricciones del suelo, demanda energética regional y costo nivelado de generación.

Como indicadores preliminares, la empresa utiliza métricas como irradiancia solar, superficie disponible, costo estimado de inversión y proyección de generación anual. Sin embargo, estos indicadores no se encuentran integrados en una metodología multicriterio ni en un tablero analítico que permita comparar territorios bajo una lógica homogénea. Por ello, la empresa contrata al equipo consultor para elaborar un informe técnico que consolide variables geográficas, energéticas, económicas y operativas, con el fin de identificar las áreas con mayor viabilidad para el emplazamiento de la granja solar.

En cuanto a recursos, la empresa cuenta con acceso a fuentes oficiales y técnicas como geovisores de la UPME, información geoespacial del territorio, mapas energéticos y herramientas de análisis en Python y SIG. No obstante, presenta restricciones importantes: no puede considerar áreas protegidas o de uso incompatible, depende de la disponibilidad y calidad de los datos públicos, y debe priorizar ubicaciones donde la conexión al sistema eléctrico y la productividad esperada justifiquen la inversión. En ese sentido, el informe requerido no solo debe responder dónde hay mayor recurso solar, sino dónde convergen las mejores condiciones de rentabilidad, factibilidad técnica e integración energética.

1.2 Estado del Arte

La literatura reciente sobre selección de emplazamientos para granjas solares muestra una evolución clara: los estudios han pasado de enfoques centrados únicamente en radiación solar a metodologías de evaluación multicriterio apoyadas en Sistemas de Información Geográfica (SIG). Actualmente, el consenso metodológico indica que la ubicación óptima de una planta fotovoltaica no depende de una sola variable, sino de la integración de criterios técnicos, económicos, ambientales, territoriales y de infraestructura eléctrica. En este campo, los enfoques basados en GIS + MCDA/MCDM se han consolidado como la principal referencia para la priorización espacial de sitios.

Un aporte importante lo hace de Luis-Ruiz et al. (2024), quienes proponen una metodología para localizar plantas solares fotovoltaicas utilizando herramientas GIS y análisis multicriterio. Su contribución es relevante porque automatiza parte del proceso de evaluación territorial y demuestra que variables como topografía, accesibilidad, restricciones del suelo y recurso solar deben analizarse de manera integrada. Para este proyecto, este enfoque sirve como base conceptual para justificar un modelo que no seleccione zonas solo por irradiancia, sino por aptitud territorial total.

En una línea similar, Nassar et al. (2025) desarrollan un enfoque GIS multicriterio para la selección de sitios de proyectos solares y eólicos, integrando factores ambientales, económicos y técnicos. El valor de esta investigación para el presente trabajo radica en que confirma la robustez de los modelos espaciales multicriterio para reducir incertidumbre y producir mapas de aptitud comparables. Además, refuerza que la viabilidad del proyecto depende de la interacción entre restricciones y ventajas territoriales, no de un criterio aislado.

Para el caso colombiano, el estudio de Ángel-Sanint et al. (2023) es especialmente útil porque propone una metodología para identificar áreas con mejores condiciones para desarrollar granjas solares y eólicas en Colombia mediante SIG, incorporando restricciones físicas, bióticas, económicas, culturales y políticas. Este trabajo es clave porque demuestra que los mapas de potencial puro suelen sobreestimar la viabilidad si no consideran barreras reales de implementación. En consecuencia, aporta directamente a este proyecto la necesidad de incluir variables más allá del recurso solar, como uso del suelo, acceso, restricciones y costos.

También destaca el trabajo de Robles-Algarín et al. (2024), enfocado en la selección óptima de sitios para sistemas fotovoltaicos en el Caribe colombiano. Los autores comparan distintos métodos de ponderación dentro de un marco TOPSIS y evalúan criterios ambientales, demográficos, financieros, meteorológicos y de desempeño del sistema. Su aporte al presente informe es doble: primero, porque ofrece un antecedente aplicado al contexto colombiano; segundo, porque demuestra que la ponderación de variables modifica el ranking final de sitios, lo que justifica construir un modelo transparente y bien argumentado para asignar pesos a cada factor.

Otro hallazgo importante del estado del arte es que los estudios más recientes ya no tratan la red eléctrica como un aspecto secundario. La literatura técnica y los análisis internacionales muestran que la capacidad de evacuación y la disponibilidad de conexión son un cuello de botella recurrente para nuevos proyectos renovables. La IEA advierte que a nivel global existen grandes volúmenes de proyectos detenidos en colas de conexión y que el atraso en infraestructura de red afecta directamente la materialización de nuevas plantas. Para este proyecto, eso implica que la cercanía a subestaciones, líneas de transmisión y nodos energéticos debe considerarse como una variable central de viabilidad.

A nivel de soporte institucional en Colombia, la UPME ofrece herramientas oficiales como sus geovisores energéticos, el visor de infraestructura eléctrica y la aplicación GeoLCOE, que permite estimar costos nivelados de generación de electricidad en forma geoespacial. Estas plataformas no sustituyen la investigación académica, pero sí permiten aterrizarla a un contexto operativo real, al incorporar capas de generación, transmisión, infraestructura y costos. En el marco del presente trabajo, estas herramientas son fundamentales porque permiten traducir el enfoque teórico de la literatura a variables concretas y utilizables en un análisis territorial aplicado.

Además de los enfoques metodológicos, es fundamental considerar fuentes de datos estandarizadas y de alta resolución para el análisis del recurso solar. En este sentido, el Global Solar Atlas, desarrollado por el Banco Mundial en colaboración con Solargis, se ha consolidado como una de las principales referencias internacionales para la estimación del potencial fotovoltaico. Este recurso proporciona variables como la irradiación solar (GHI) y el potencial de generación fotovoltaica (PVOUT), calculadas mediante modelos avanzados que integran datos satelitales, condiciones atmosféricas y parámetros técnicos de los sistemas solares.

La variable PVOUT (Photovoltaic Power Output) es particularmente relevante, ya que expresa la producción anual de energía en kWh/kWp y permite estimar la generación eléctrica esperada en una ubicación específica. A diferencia de enfoques simplificados basados únicamente en radiación, el uso de PVOUT incorpora factores reales de desempeño del sistema, como temperatura y orientación óptima, lo que la convierte en una variable crítica para estudios de viabilidad energética.

En el contexto de este proyecto, la integración de datos provenientes del Global Solar Atlas permite fortalecer el análisis territorial al incorporar una base cuantitativa confiable y validada internacionalmente. Esto complementa los enfoques multicriterio identificados en la literatura, permitiendo no solo evaluar la aptitud del terreno, sino también estimar de manera más precisa el potencial energético real de cada zona analizada.

1.3 Contexto del Problema

En el contexto actual de transición energética, Colombia ha incrementado el interés en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, especialmente energía solar fotovoltaica. Este crecimiento responde a la necesidad de diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de fuentes hidroeléctricas y atender el aumento sostenido en la demanda de energía, En Colombia, la demanda de energía eléctrica ha mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando aproximadamente 82,084 GWh en 2024, según datos del operador del mercado eléctrico nacional, XM.

Sin embargo, uno de los principales desafíos para las empresas del sector es la correcta selección de ubicaciones para nuevos proyectos, ya que la viabilidad de una granja solar no depende únicamente de la radiación solar disponible.

En la práctica, la rentabilidad de estos proyectos está condicionada por múltiples factores, como la cercanía a infraestructura eléctrica, la capacidad de conexión al sistema, las características del terreno, las restricciones ambientales y la demanda energética regional. La falta de integración de estas variables puede generar decisiones de inversión ineficientes, incrementando costos de instalación, dificultades en la conexión a la red y una menor eficiencia en la generación de energía.

En este escenario, las empresas enfrentan la necesidad de utilizar datos provenientes de distintas fuentes oficiales como la UPME, XM, IGAC y Superservicios, los cuales contienen información sobre generación, demanda, precios, topografía y restricciones territoriales. No obstante, estos datos se encuentran dispersos, en diferentes formatos y niveles de granularidad, lo que dificulta su uso directo en la toma de decisiones. Por esta razón, se hace necesario un enfoque basado en ciencia de datos que permita integrar, analizar y visualizar esta información de manera estructurada.

El presente proyecto se enmarca en este contexto, buscando transformar datos complejos en información útil para la toma de decisiones estratégicas, facilitando la identificación de zonas con mayor viabilidad para el desarrollo de proyectos solares en Colombia.

1.4 Descripción del Problema

La empresa SolarGrid Analytics S.A.S. enfrenta dificultades para identificar, de manera precisa y fundamentada, las zonas más viables para la instalación de una granja solar en Colombia. Actualmente, su proceso de análisis se basa en variables aisladas como la radiación solar y la disponibilidad de terreno, sin integrar factores críticos como la pendiente del terreno, la proximidad a infraestructura eléctrica, la demanda energética regional y las restricciones ambientales. Esta limitación impide priorizar correctamente las ubicaciones y aumenta el riesgo de seleccionar sitios con baja rentabilidad o dificultades técnicas. Considerando que la demanda de energía en Colombia ha mostrado un crecimiento sostenido y que la inversión en proyectos solares implica altos costos de capital, resulta fundamental mejorar el proceso de toma de decisiones. En este contexto, el uso de datos geoespaciales, energéticos y económicos, junto con herramientas de visualización, permite consolidar múltiples variables en un modelo analítico que facilite la comparación de territorios y la identificación de zonas óptimas para el desarrollo del proyecto.

1.5 Objetivo del Proyecto (SMART)

Desarrollar un modelo analítico basado en la integración de datos geoespaciales, energéticos y económicos, que permita identificar y priorizar las zonas con mayor viabilidad para la instalación de una granja solar en Colombia, mediante la construcción de un dashboard interactivo que integre variables como radiación solar, pendiente del terreno, proximidad a infraestructura eléctrica, demanda energética y restricciones territoriales, logrando generar un ranking de ubicaciones en un período de cuatro semanas, con base en datos oficiales provenientes de UPME, XM, IGAC y Superservicios.

FUENTE 1 — DEMANDA DE ENERGÍA (XM)

Tabla

| Atributo | Tu respuesta (fuente 1) |
| --- | --- |
| Nombre y origen | Demanda de energía eléctrica – XM |
| URL de acceso | https://www.xm.com.co/consumo/historicos-de-demanda |
| Período de cobertura | Aproximadamente 2000 – actual |
| Frecuencia de actualización | Horaria / diaria |
| Unidad de análisis | Registro de demanda eléctrica por intervalo de tiempo |
| Cobertura espacial | Nacional y por regiones eléctricas |
| Licencia de uso | Datos públicos del sistema eléctrico (uso informativo y académico) |
| Consideraciones éticas | No contiene datos personales; bajo riesgo de sesgo |
| Variables clave | Fecha, hora, demanda (MW), región |
| Cardinalidad | Alta (datos horarios continuos) |
| Llaves candidatas | Fecha + hora + región |
| Calidad inicial estimada | Alta calidad; formato estructurado, pocos nulos |
| Observaciones | No siempre desagregado por municipio |

Justificación

Esta fuente es fundamental porque permite entender el comportamiento real de la demanda energética en Colombia, lo cual es clave para identificar regiones con mayor necesidad de generación. Integrar esta variable permite priorizar ubicaciones donde la energía producida tenga mayor probabilidad de ser consumida o comercializada.

FUENTE 2 — INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (UPME)

Tabla

| Atributo | Tu respuesta (fuente 2) |
| --- | --- |
| Nombre y origen | Infraestructura eléctrica (subestaciones y líneas) – UPME |
| URL de acceso | https://geo.upme.gov.co/server/rest/services |
| Período de cobertura | Datos actuales (últimos años disponibles) |
| Frecuencia de actualización | Periódica (no en tiempo real) |
| Unidad de análisis | Elementos geográficos (puntos/líneas) |
| Cobertura espacial | Nacional |
| Licencia de uso | Datos abiertos del gobierno colombiano |
| Consideraciones éticas | Sin datos sensibles |
| Variables clave | Tipo infraestructura, ubicación, capacidad |
| Cardinalidad | Media |
| Llaves candidatas | ID infraestructura + coordenadas |
| Calidad inicial estimada | Alta, formato GIS estructurado |
| Observaciones | Requiere procesamiento geoespacial |

Justificación

Esta fuente es crítica porque la cercanía a la red eléctrica reduce significativamente los costos de conexión, uno de los factores más determinantes en la viabilidad de una granja solar. Permite incorporar la variable logística y técnica dentro del modelo de decisión.

FUENTE 3 — PENDIENTE DEL TERRENO (IGAC)

Tabla

| Atributo | Tu respuesta (fuente 3) |
| --- | --- |
| Nombre y origen | Mapa de pendientes del terreno – IGAC |
| URL de acceso | https://www.colombiaenmapas.gov.co |
| Período de cobertura | Datos recientes (según publicación oficial) |
| Frecuencia de actualización | Baja (datos relativamente estáticos) |
| Unidad de análisis | Raster geográfico (celdas de terreno) |
| Cobertura espacial | Nacional |
| Licencia de uso | Datos abiertos con atribución |
| Consideraciones éticas | Sin riesgos éticos |
| Variables clave | Pendiente (%) |
| Cardinalidad | Muy alta (datos raster) |
| Llaves candidatas | Coordenadas geográficas |
| Calidad inicial estimada | Alta resolución, requiere procesamiento |
| Observaciones | Necesita transformación a formato analítico |

Justificación

La pendiente del terreno es una variable técnica clave, ya que influye directamente en la instalación, estabilidad y costos de infraestructura de los paneles solares. Terrenos con pendientes elevadas pueden aumentar significativamente los costos de implementación o incluso descartar la viabilidad del proyecto.

| Pregunta de negocio | Métrica o dato | Decisión esperada | Tipo de visualización sugerida | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Qué zonas de Colombia presentan mayor viabilidad para instalar una granja solar? (Pregunta focal) | Score de viabilidad (combinación de radiación, pendiente, distancia a red, demanda) | Seleccionar las ubicaciones prioritarias para inversión | Mapa coroplético / mapa de calor geoespacial | Geoespacial |
| ¿Qué regiones tienen mayor demanda energética? | Demanda energética (GWh o MW) por región | Priorizar zonas con mayor consumo potencial | Mapa coroplético + barras por región | Geoespacial / Comparación |
| ¿Cómo influye la distancia a infraestructura eléctrica en la viabilidad del proyecto? | Distancia a subestaciones (km) | Reducir costos de conexión seleccionando zonas cercanas a red | Scatter plot (distancia vs score) | Relacional |
| ¿Qué zonas presentan condiciones óptimas de terreno para instalación? | Pendiente (%) | Identificar áreas técnicamente aptas para instalación | Mapa de calor / mapa categorizado | Geoespacial |
| ¿Cómo cambia la viabilidad al modificar el peso de las variables? | Score dinámico (ponderaciones) | Evaluar escenarios de decisión (ej: priorizar demanda vs costo) | Dashboard interactivo (filtros + barras) | Multidimensional |

Modelo Matemático de Evaluación de Viabilidad

El modelo propuesto tiene como objetivo estimar la viabilidad relativa de diferentes unidades territoriales mediante la integración de múltiples variables técnicas, energéticas y territoriales. Para ello, se construye un índice de viabilidad multicriterio, el cual combina de manera ponderada distintos factores relevantes para la instalación de proyectos de generación solar.

1. Definición del índice de viabilidad

El índice de viabilidad Vipara cada unidad territorial ise define como:

Vi=Ri⋅wsSiwdDiwrGiwpPiwuUi

Donde:

- Vi: índice de viabilidad del territorio i

- Ri: factor de restricción

- Si: score asociado al recurso solar

- Di: score asociado a la demanda energética

- Gi: score de cercanía a infraestructura eléctrica

- Pi: score de aptitud del terreno (pendiente)

- Ui: score de uso del suelo o aptitud territorial

- ws,wd,wr,wp,wu: pesos asociados a cada variable

Los pesos deben cumplir la condición de normalización:

ws+wd+wr+wp+wu=1

2. Normalización de variables

Dado que las variables consideradas presentan diferentes unidades de medida y escalas, es necesario transformarlas a una escala común en el rango 01. Para ello se emplea normalización tipo min-max.

2.1 Variables donde valores altos son favorables

Xi*=Xi-XminXmax-Xmin

Esta transformación se aplica a variables como el recurso solar, la demanda energética o la proporción de área utilizable.

2.2 Variables donde valores bajos son favorables

Xi*=Xmax-XiXmax-Xmin

Esta transformación se utiliza para variables como la distancia a infraestructura eléctrica o la pendiente del terreno cuando se expresa como valor promedio.

3. Definición de los componentes del modelo

3.1 Recurso solar

El componente solar se define como una variable normalizada que representa el potencial energético del territorio:

Si=Siraw-SminSmax-Smin

Donde Sirawcorresponde a una medida de potencial solar, como irradiación o producción fotovoltaica estimada.

3.2 Demanda energética

El componente de demanda refleja la intensidad del consumo energético en el territorio:

Di=Diraw-DminDmax-Dmin

Este término permite priorizar territorios donde la energía generada tiene mayor probabilidad de ser absorbida por el sistema.

3.3 Cercanía a infraestructura eléctrica

Se define a partir de la distancia mínima a elementos de la red eléctrica:

Gi=distmax-distidistmax-distmin

Donde distirepresenta la distancia mínima entre el territorio y la infraestructura eléctrica más cercana.

3.4 Aptitud del terreno (pendiente)

La aptitud del terreno se modela como la proporción de área técnicamente adecuada para la instalación:

Pi=AiaptaAitotal

Donde:

- Aiapta: área del territorio con condiciones de pendiente aceptables

- Aitotal: área total del territorio

Este enfoque permite representar de forma directa la disponibilidad real de superficie utilizable.

3.5 Uso del suelo o aptitud territorial

Este componente representa la fracción del territorio que cumple condiciones de uso compatibles con el proyecto:

Ui=AiutilizableAitotal

Incluye la exclusión de áreas con restricciones legales, ambientales o de uso incompatible.

4. Factor de restricción

El modelo incorpora un factor de restricción Rique permite excluir territorios que no cumplen condiciones mínimas:

Ri=0,si el territorio presenta restricciones crıticas1,en caso contrario

Este término actúa como un filtro binario que anula la viabilidad en territorios inviables, independientemente de sus demás características.

5. Interpretación del índice de viabilidad

El valor del índice Vise encuentra en el rango 01, donde:

- Valores cercanos a 1 indican alta viabilidad relativa

- Valores intermedios indican viabilidad moderada

- Valores cercanos a 0 indican baja viabilidad o inviabilidad

Este índice permite ordenar y comparar territorios de manera homogénea, facilitando la priorización de ubicaciones para la toma de decisiones.

6. Justificación del enfoque

El modelo se fundamenta en un enfoque de análisis multicriterio, ampliamente utilizado en la literatura para problemas de selección de emplazamientos. La combinación de variables normalizadas y ponderadas permite integrar dimensiones heterogéneas en un único indicador sintético, mientras que el uso de restricciones garantiza la exclusión de territorios que no cumplen condiciones básicas de viabilidad técnica o normativa.

Referencias

Ángel-Sanint, E., et al. (2023). ” Perfeccionamiento de mapas de potencial eólico y solar mediante evaluación espacial multicriterio. Caso de estudio: Colombia” Refining wind and solar potential maps through spatial multicriteria assessment: Case study: Colombia. Energy for Sustainable Development.

de Luis-Ruiz, J. M., et al. (2024). “Ubicación óptima de plantas solares fotovoltaicas mediante sistemas de información geográfica y análisis multicriterio.” Optimal Location of Solar Photovoltaic Plants Using Geographic Information Systems and Multi-Criteria Analysis. Sustainability, 16(7), 2895.

“Las redes eléctricas se están convirtiendo en un cuello de botella para conectar la oferta, la demanda y el almacenamiento. “ International Energy Agency. (2026). Electricity 2026: Grids.

“Enfoque multicriterio basado en SIG para la selección óptima de emplazamientos para energía solar y eólica. “  Nassar, A. K., et al. (2025). “Enfoque multicriterio basado en SIG para la selección óptima de emplazamientos para energía solar y eólica.” Multi-criteria GIS-based approach for optimal site selection of solar and wind energy.

“Selección óptima de emplazamientos para sistemas solares fotovoltaicos en el Caribe colombiano: evaluación de métodos de ponderación en un marco TOPSIS.“ Robles-Algarín, C., et al. (2024). Optimal Site Selection for Solar PV Systems in the Colombian Caribbean: Evaluating Weighting Methods in a TOPSIS Framework. Sustainability, 16(20), 8761.

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). (s. f.). GeoLCOE y geovisores energéticos de Colombia.

World Bank Group, ESMAP, & Solargis. (2020). Global Photovoltaic Power Potential by Country. Washington, DC: World Bank. https://globalsolaratlas.info/global-pv-potential-study